附件：环境监测实训室/化学实验室仪器补充需求表

| 序号 | 物品名称 | 需求或主要技术参数 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分光光度计 | 波长范围 325 nm～1000 nm 光谱带宽 4nm 杂散光 ≤0.5%T （360nm） 波长准确度 ±2nm 波长重复性 1nm 光度范围 －0.301 A～3A 透射比准确度 ±0.5%T 透射比重复性 ±0.2%T 透射比范围 0.0-125%T 浓度显示范围 0-9999 稳定性 ≤±0.003A/h | 4 |
| 1 | 氨氮测定仪 | 测量范围：0～10mg/L 最小示值: 0.001mg/L 示值误差: ±5%FS 重 复 性: 2% 供电电源: AC 220V/ 50Hz/15W 特点: 台式、微电脑触摸式键盘，带背光LCD液晶显示屏、具有多点曲线校准 | 2 |
| 3 | 室内空气质量环境测试仪 | 测量范围： 甲醛检测范围 0.00-1.20毫克/立方米 测量精度： 95-98% 测量对象： 甲醛，苯，甲苯，二甲苯，氨，TVOC 流量范围： 5*2（L/min） 功率： 5*2.5（w） 分辨率： 0.01ppm 尺寸： 400*270*163（mm） 重量： 8（kg） 电源： 220Vac | 2 |
| 4 | 农药残留检测仪器 | 光源波长：410±2nm 波长重复性：±1.5 nm 透射比准确度：±0.3﹪T 透射比重复性：±0.5﹪T 抑制率测量范围：0～100％ 农药检出线：0.1～5mg/kg 波长准确度：±2nm 测光方式：t%(%τ)、a、r% 光度范围：0%τ～200%τ(-0.301a～3.000a) 使用环境：温度：5℃~45℃;湿度：≤85% 电源电压：交流200~240V，50Hz | 2 |
| 5 | PM2.5环境检测仪 | 流量范围 20~60（L/min） 连续工作时间 1000（min） 测量范围 0.001~20mg/m3 工作温度 操作：0～50℃，储存：－20～60℃（℃） 尺寸 1000（mm） | 12 |
| 6 | (数显)电导率仪 | 测量范围：0～10000uS•cm-1，分四档量程并自动切换； 电子单元基本误差：1.0%(FS)±1个字 仪器的基本误差：±1.5%（FS）±1个字 温度补偿范围：（5～50）℃，基准温度25℃ 温度显示范围：0～60℃ 介质温度：（5～50）℃ 配套电极：DJS-1T型塑料电极 电极常数：1.0cm-1 外形尺寸：200×210×70 mm（L×W×H） 重量：1kg 正常使用条件： 环境温度：（5～50）℃ 相对湿度：≤85% 供电电源：AC220V±22V 50HZ±0.5HZ 无显著的震动； | 2 |
| 7 | 冰箱 | 冷冻室容积: 0L 冷藏室容积: 92L 净重: 22kg 包装尺寸: 510x550x892mm 噪声: 38DB 堆码层数极限: 1层 尺寸: 474x490x840mm 总容量: 92L 智能类型: 不支持智能 最大容积: 92L 毛重: 26kg 耗电量: 0.33Kwh/24h 冰箱冷柜机型: 冷藏冰箱 制冷方式: 直冷 箱门结构: 单门式 面板类型: PCM彩涂板 能效等级: 一级 制冷控制系统: 机械温控 | 1 |
| 8 | 实验室超纯水机 | 进水压力 0.2MPa-0.35MPa (如达不到需配无压供水泵) 进水电导率 ≤400us/cm 使用水温 4℃-40℃ 出水流量 10L/小时 超纯水电导率 <0.1us/cm 超纯水电阻率 >15MΩ.CM@25℃(最高可达18.25兆欧) 吸光度 ≤0.001（254nm.1cm） 重金属离子 <0.1ppb 微生物/细菌 <1CFU/ml 总有机碳10C <10ppb 热源/内毒素 <0.01EU/ml 微颗粒物 <1/ml(>0.22 um) 电源 220V/DC24-DC36V(视型号） 额定功率 48W 前置滤芯规格 10英寸（配3.2G压力桶） 机箱尺寸 330×170×425mm | 1 |
| 9 | 超声波清洗仪 | 仪器尺寸：长＊宽＊高（mm）：610*410*380 清洗槽内尺寸：长＊宽＊高（mm）：500*300*180 容量：27L 超声频率可调：45/80 KHz 频率转换时间可调：1-999s 超声功率：600W 功率可调：40-100% 进水液位可调：1-140mm 加热功率：800W 温度可调：10-80℃ 时间可调：1-480min 降音盖：有 进排水：电控 | 1 |
| 10 | 电子分析天平 | 可读性 0.1mg 量程 220g 校准 内校 通用技术条件 显示器 液晶LCD 符合ISO/GLP的打印输出 是的，和可选的赛多利斯打印机或者电脑连接 数据接口 RS232C标准接口 线性显示器 否 负离子 外校（选项） 秤盘尺寸 Ø 90 mm 操作特性 *超级双杠杆单体传感器 *自动校准系统 *-cw型号标配内置校准砝码，全自动校准 *前置水平仪 *最新SMT技术，线路集成度更高 *内置RS-232C接口，符合GLP标准 *防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰 *四级防震 *五面玻璃防风罩，视野清晰 *动态温度补偿 *全自动故障诊断 *超载保护 *应用程序：计数、动物称量、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算（乘、除） *40MHz高速微处理器MC1，测量结果更快 *下部吊钩，满足大体积称量 *密度直读 *计算因子 *左右除皮键，满足不同使用习惯 | 2 |