汕头职业技术学院  拉闸门 采购询价邀请函

汕头职业技术学院就所需  拉闸门 进行询价采购，特邀请国内合格的供应商前来参加。

一、项目基本情况

1、采购人：汕头职业技术学院

2、采购内容：拉闸门

3、采购数量：铝合金电动伸缩门2套（院本部、新津校区）

4、项目编号： HQ170510

5、项目预算：总限价108443元（含地面打除重建施工费用、运费、线材、安装调试费及税费），超过预算的报价无效。其中院本部铝合金电动伸缩门限价86603元，新津校区铝合金电动伸缩门限价21840元，单价限价见附件。

6、采购方式：自行组织  询价   采购

二、供应商资格要求

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，同时应具有独立承担完成本项目的能力；

2、具备制作伸缩门或电动伸缩门的有效商家。

3、报名时察看门排外框主料和花料样品后，参加投标时商家需按需求提供门排外框主料和花料样品，经招标采购工作小组检测合格后方可参加报价，若商家提供的样品与需求不一致，将无资格参加报价。

三、交货时间、地点 ；

1、交货时间：合同签订后一个月内完成。

- 交货地点：采购人指定地点。

四、产品质量要求及保修：

产品严格按照ISO9001标准，门业标准JG／T154/2003执行标准制造，报名时需提供ISO认证和门业标准JG／T154/2003认证的复印件（原件备查），产品制作成后验收时需提供经质量监督所检验的合格报告。产品从安装验收合格之日起，除人为和自然灾害外，免费保修1年；电机免费保修10年并终身维护。接到故障电话后24小时内赶到现场解决，每三个月进行免费维护保养一次。

五、采购物品一览表

详见附件：汕头职业技术学院本部、新津校区铝合金电动伸缩门制作需求书

- 验收及付款

验收合格后5个工作日内由采购人办理95%的付款手续， 5%为质保金，一年后无出现保修质量问题付还。付款时间最终以财政支付的时间为准。

七、报价文件的组成

供应商提交的报价文件应包括以下内容：

- 报价表，格式如下（注：需完整填写）：

    - 院本部铝合金电动伸缩门报价表

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝合金电动伸缩门（银色） | 门排规格：门排总长（含机头柜）24.9M(其中右小门长4.3M\中间大门(对开）16.3M\左小门4.3M）x高H：1.7M x宽度（底部宽W1：0.95M；上部宽W：0.49M;门排主框间距W2:0.32M；机头长度W3：0.46M） | 平平方米 | 42.33 |  |  | 材料规格如下： |
|  | 1、门排外框主料采用80*50*1.8MM厚凹型铝合金管材及收缩为内滑槽活动方式，交叉管为花纹八角料51*43*1.5MM。 2、交叉管花料采用三排联动。 3、采用6063高强度铝合金，管材一律模具化制作整体成型，机头及门排采用全新125 MM橡胶大轮，轮罩采用不锈钢或铸铝,门体最大宽度为950MM。 4、夜间警示反光片采用德国3M公司产品，品质优良。 |  |  |  |  |  |
| 机电一体化全单轨驱动控制系统 | 1、电源电压：220V、控制电压:12V、电流：2.5A、功率：370W、频率50H、绝缘：Y级； 2、环境温度：-40-80℃、空气相对湿度：93%、移动速:15M/分、牵引极限可调； 3、涡轮电机、磁敏开关、无触点控制系统、有热敏保护装置、无档级离合装置、红外线防碰装置、缓冲装置，配全遥控（一个台式遥控配多个手柄遥控）； 4、机头底座采用不锈钢外包实芯130MM厚底座。 | 套 | 4 |  |  | 轨道为实芯方钢型材20*20mm |
| 智能配置 | 固定显示屏内容： LED动感显示屏可容500字广告词，带闪亮警灯，蓝牙连接下载设置（显示屏规格：300MM*350MM）。 | 套 | 4 |  |  |  |
|  | 红外线防撞装置 | 套 | 4 |  |  |  |
|  | 数码遥控器 | 套 | 3 |  |  |  |
| 原实施、轨道拆除、地面修复（水平） |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 安装、运输、线材、调试费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（含税、人民币） |  |  | 元 |  |  |  |

    - 新津校区铝合金电动伸缩门报价表

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝合金电动伸缩门（银色） | 门排规格：长7M×高1.73M×宽（W1底部宽度：0.635M，W上部宽度：0.5M，W2门排主框间距： 0.36M； W3机头长度：0.4M） | 平方米 | 12.11 |  |  |  |
|  | 1、门排外框主料采用61*41*1.2MM厚凹型管材及收缩为内滑槽活动方式，交叉管为八角花料50*40*1.0MM。门排采用全新直径90MM、轮面宽度25MM 航空橡胶轮。 2、采用6063高强度铝合金，管材一律模具化制作整体成型。 3、机头轮采用125MM、轮面宽度40MM航空橡胶大轮。 4、机头底座用不锈钢外包实芯配重厚度10.5CM。 |  |  |  |  |  |
| 机电一体单轨驱动控制系统 | 1、电源电压：220V、控制电压:12V、电流：2.5A、功率：370W、频率50H、绝缘：Y级； 2、环境温度：-40-80℃、空气相对湿度：93%、移动速:15M/分、牵引极限可调； 3、采用高品质铝合金外壳电机,内置德国进口线圈,并自带散热风扇，涡轮电机、磁敏开关、无触点控制系统、有热敏保护装置、无档级离合装置、红外线防碰装置、缓冲装置，配全遥控（一个台式遥控配多个手柄遥控）。配置红外线防撞装置。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 智能配置 | 固定显示屏 LED动感显示屏可容500字广告词，闪亮警灯，蓝牙连接下载设置（显示屏规格：300MM*350MM）。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 数码遥控器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 轨道及水泥地面打除重建施工 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 安装、运输、线材、调试费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（含税、人民币） |  |  | 元 |  |  |  |

2、供应商合法资格、资质证明文件：

企业营业执照副本复印件； 税务登记证副本复印件；ISO认证和门业标准JG／T154/2003认证的复印件；原件备查。

说明：以上报价表要用打印机打印，使用手写体、加行涂抹或改写无效；资格、资质证明文件需提交原件校核后退还投标人，复印件和报价文件均需加盖公章。资格、资质证明文件和报价文件分开。报价文件应密封并在密封处加盖公章，密封袋上应注明供应商名称、联系电话、参加采购项目名称。

3、开标时投标人必须提供商家样品与报价文件一起报送，无论成交与否，采购人不承担样品制作、检测任何费用（开标完毕后不论成交与否，样品一概不予退回）。

八、报名和报价文件的提交办法

  - 报名及察看样品时间

2017年 5月 27 日下午3:00-4:30前，投标人需持公司营业执照和法人代表身份证原件（或复印件加盖公章） 到汕头职业技术学院 金园校区教学楼四楼  办公404室 报名并察看采购人提供的样品，报名时商家需缴交投投标保证金2200元，由学院财务处开具收据。开标结束后，保证金予以退回。如出现商家报名后无故不参与开标及其他违反招投标法规的现象，该商家缴交的保证金不予退还。

报名地址： 金园路23号，联系电话：0754-88635660或13592823484，联系人：郑老师

  - 勘察现场

- 进行现场勘察时，需递交公司委托书和公司营业执照和本人身份证复印件。

- 勘察现场时间：  2017 年 5月 31 日 上午9:30，地点：汕头市濠江区东湖汕头职业技术学院院本部

- 勘察现场联系人及联系电话：院本部吴老师：15915501838；新津校区：张老师：13536948066

  - 报价

1、提交时间： 2017 年 6月 2 日  上午 9: 15 。

2、截止时间：2017 年6月 2 日  上午9:30  。

3、提交地点：金园校区教学楼四楼  办公404室  （地址： 金园路23号  ）。

4、在规定的报价截止时间以后提交的响应书，将被拒收。

5、参加投标过程的人员若非供应商法人代表本人，需提交法人代表委托书原件及被委托人身份证复印件（加盖公章）；

九、成交人的确定

1、报价书的开启和唱读于2017 年 6月 2 日 上午9:30  在金园校区教学楼四楼  办公404室  （地址： 金园路23号  ）进行。

2、经审核后，合格资质供应商有三家以上，正常开标，供应商不足三家的，废标或报学院领导批准后采购继续。

3、报价书的开启和唱读由采购小组、监督代表和所有参加报价的供应商代表参加。开启报价文件时，由采购人和供应商代表共同检查报价文件的密封情况，经确认无误后，由上述三方人员签名并由工作人员当众拆封。报价文件拆封后进行公开唱读，唱读主要内容包括供应商名称、报价价格、书面修改等。未唱读的报价、价格折扣等实质内容，评审时不予承认。

4、确定成交人：本次采购由从学院专家库中抽取的专家评审，在所投产品及服务均满足我方采购需求的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。如最低报价出现相同的，则由相同报价的供应商当场重新报价确认。

十、采购小组联系方式

联系人： 郑老师

电话： 0754- 88635660或13592823484

汕头职业技术学院

2017年5月 22 日