关于金园校区教学楼三楼4间教室修缮项目招标需求的函

学院采购办：

根据2018年8月30日学院办公会审议通过的《关于金园校区教学楼三楼4间教室修缮工程项目立项的议题》有关精神，基建办现已按有关规定委托有资质的单位完成项目施工图设计、预算编制等工作，现将上述项目有关情况与需求报与贵办，请贵办尽快启动项目施工单位的招标工作。

一、项目情况介绍

1、工程名称：金园校区教学楼三楼4间教室修缮项目

2、工程地址: 汕头职业技术学院金园校区教学楼三楼

3、建设单位：汕头职业技术学院

4、建设规模：4间教室总建筑面积约320m2；包括教室原天棚面点补及原墙面乳胶漆层铲除后重批腻子及刷乳胶漆、窗台贴石板、原有水磨石地面层铲除后铺地砖、墙面踢脚线贴瓷砖、教室原有木门更换为钢板门、教室原有铁门及内窗窗罩拆除后制安不锈钢门窗、内窗外侧安装铝合金方管护栏、原有黑板拆除、制安新窗帘、电气线路拆除后重新铺设强、弱电线路及插座等。

5、工程内容：详见汕头市第二建筑设计院编制的施工图纸和汕头市粤建工程造价咨询有限公司编制的《工程预算报告书》。

6、资金来源：财政资金

7. 工程（质量）标准：工程质量满足国家施工验收规范，达合格工程标准。

8、本项目最高限价：预算建安费用177658.71元。

二、供应商资质

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、具备建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质证书或建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质（以上均须提供证明材料复印件加盖公章）。

二、采购项目技术要求

1. 图纸（附电子版）

2. 《工程预算报告书》(附电子版)

3.投标人自行踏勘项目现场，投标人踏勘现场发生的费用自理。

三、采购项目商务要求

1. 施工工期：合同签订之日起50日历天内完成全部工程的施工、安装、调试和验收，并交付使用；

2. 工程质量要求：工程质量满足国家施工验收规范，达合格工程标准；

3. 安全文明施工要求：中标单位在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管、计划生育等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由中标单位负责。

4. 总包及分包规定：本项目采用总包的形式，不得分包。

5. 保修期（含保修期服务要求）：（按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的规定执行）

保修期从合同工程实际竣工验收合格之日算起一年。

6. 质量保修责任：

（1）属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修,费用由承包方负责。

（2）发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即赶赴现场进行抢修。

7. 采购人将自承包人履行完合同义务之日起十个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法：最终通过验收且验收合格。

8.付款方式

（1）工程经竣工验收后结算送有资质的审核单位核定后15日内一次性支付工程款，但保留工程结算定案款5%作为质保金，自竣工验收合格之日起一年后付清。

（2）每次支付项目款必须凭税务发票支付。

9. 承包方式：总价包干，根据招标人所提供的招标文件、《工程预算报告书》、招标人答疑纪要等范围内的工程内容，由承包人包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，包通过验收且验收合格。

√ 固定总价：投标报价文件包含投标总价及综合单价时，投标总价为合同总价。合同总价在招标文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。

□ 固定单价：投标报价文件包含投标总价及综合单价时，综合单价为合同单价。合同单价在招标文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。

□其它说明：

10.工程量增减调整方法：无。

11. 工程计价办法：

（1）本工程报价办法：采用《工程预算报告书》的计价办法，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及2010年《广东省建设工程计价办法》和现行有关规定，预算套用2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010年《广东省安装工程综合定额》。

（2）投标报价依据施工设计图纸、施工现场情况、施工方案，并参照《工程预算报告书》及相关定额，工程造价主管部门的有关规定及发布的人工、材料、机械参考价，并自行考虑风险等情况进行编制。

（3）对招标人根据工程需要确需进行设计变更的项目，投标人应无条件服从。

12. 报价要求

（1）投标人除按有关规定报价外，投标书中必须注明投标人所选用的材料设备的产地、生产厂家、品牌、规格、型号、等级、单价等。如非招标人原因确需更换，由招标人确定，且价格不予调整。

（2）投标人除按招标人提供的《工程预算报告书》报价外，还应依据招标图纸及投标前施工现场实际情况认真核对《工程预算报告书》，如投标人认为《工程预算报告书》有漏项或存在较大的错误，投标人应核对后修正，一经中标，视为已包括招标图纸中的全部工程量。

（3）投标人的投标总报价低于本项目的最高限价90%的，须提供成本分析材料（投标人根据有关规定和本项目情况分析成本、包括工作分工、材料费、人员工资、社会保险、工时费、办公管理费用方面等）；

13. 施工要求

（1）工程实施过程中，出现下列情形，经采购人确认，工期予以顺延：

（a）不可抗力因素；

（b）由于设计变更，致使工程量重大增加者（超过总量的10%）；

（c）工程款不能按时或逾期支付者。

（2）上述的施工总工期，如因中标单位的原因导致工程不能按时完成，从延期的第2天起，每天罚款合同总价的万分之五。工期为硬性工期（雨天、及可能出现的局部设计变更等均已包括在内），中标单位必须采取一切措施保证，不允许延误。

（3）采购人欢迎各投标人根据各企业实际提出缩短工期的标书。投标人因赶工而需要增加费用应于标价中考虑。

（4）合同约定的工程项目，中标单位不得转包。否则，采购人有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由中标单位负责赔偿。

14. 施工条件及管理要求

（1）招标人不提供临设及材料加工场地，临时设施及材料加工由中标人自行解决，其费用由中标人自理。

（2)施工用水：由采购人提供施工用水接口，用水费用由中标人支付；施工用电：由采购人提供施工用电接口，用电费用由中标人支付。

（3)施工时间安排：正常情况下为上午8：30-11：30，下午14：30-17：30，施工时间如需变动，以采购人的书面或口头通知为准。

（4)因本施工项目场所在监管区内，施工人员必须严格遵守采购人相关规章制度，对违反相关规定的人员，将依法追究其法律动责任。中标人需制订好不影响学院安全的施工方案，经招标人审核同意后才能施工。进入施工现场人员必须佩戴出入证，并自觉接受采购人的管理。

（5）中标人应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾必须清理干净。

（6）中标人在施工现场需对现有已安装完毕的设备或装饰装修进行整改时，中标人必须对其进行修复，修复费用已包含在总价中。

15. 其他说明

（1）中标人不许转包，不许擅自分包。不许随意更换投标文件中所报的项目负责人，如确须更换，则事前须征得采购人同意，如有违反，一经发现取消中标资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。在施工过程中，项目负责人如不到位，则在工程款中扣除2%作为处罚，造成损失的，按实际发生额赔偿。

（2）在工程进行中，中标人要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和采购人，并由损坏单位承担损失和修复费用。

（3）投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购代理机构、采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（4）投标人中标后，如因招标人的原因取消建设的，中标人应无条件服从，不得因此向招标人提出任何索赔。

总务处基建办

2018年12月24日